Prérequis pour manipulation du cathéter :

- Soignant

  - Tenue professionnelle propre.

  - Cheveux courts ou attachés.

  - Prérequis à l’hygiène des mains (vernis/bijoux/montre).

  - Désinfection des mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique (SHA).

Matériels nécessaire :

- 2 masques.

- 2 paires de gants non stériles.

- 1 paire de gants stériles.

- 1 champ (de protection à mettre en dessous du bras du patient pour le soin).

- 1 set de soin contenant 1 pince et 5 tampons prune.

- Si le point de ponction est souillé

  - 1 flapule de 10ml de NaCl0.9%

  - 1 paquet de tampons prune supplémentaire

- 1 seringue préremplie de 10 ml de sérum physiologique, par voie.

- 1 seringue vide de 10 ml, par voie.

- 1 valve bidirectionnelle par voie.

- 1 paquet de compresses stériles 7.5 x 7.5cm, par voie.

- 1 feuille de Steri-Strip.

- 1 pansement stabilisateur (Statlock®/Griplock®).

- 1 pansement transparent (type Tégaderm® de minimum 10 x 15cm).

- 1 flacon de SHA.

- 1 antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%).

- 1 sac pour les déchets.

- Matériel pour désinfecter le plan de travail.

Déroulement du soin :

1er temps : installation du patient :

- Vérifier l'identité du patient.

- Informer le patient du soin dont il va bénéficier.

- DHA (Désinfection des mains au moyen de Solution Hydroalcoolique) : 30 secondes.

- Installer le patient.

- Observer le point de ponction et vérifier l'absence de rougeur, douleur, œdème ou écoulement. Si le point de ponction est souillé, il devra être nettoyé pendant le changement de pansement.

- Compter le nombre de repères du PICCline qui sont extériorisés, le cathéter ne doit bouger après la réfection du pansement.

2ème temps : préparation du matériel :

- Désinfection du plan de travail à l'aide d'un désinfectant de surface.

- Déposer sur le plan de travail les différents éléments nécessaires pour le soin :

  - 1 flacon de SHA

  - 1 antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%)

  - 2 masques.

  - 2 paires de gants non stériles.

  - Les différents éléments nécessaires pour le soin :

    - 1 paire de gants stériles

    - 1 champ (de protection à placer en-dessous du bras du patient pour le soin)

    - 1 set de soin contenant 1 pince et 5 tampons prune

    - Si le point de ponction est souillé

      - 1 flapule de 10ml de NaCl0.9%

      - 1 paquet de tampons prune supplémentaire

    - 1 seringue préremplie de 10 ml de sérum physiologique, par voie.

    - 1 seringue vide de 10 ml, par voie.

    - 1 valve bidirectionnelle, par voie.

    - 1 paquet de compresses stériles 7.5 x 7.5cm, par voie.

    - 1 feuille de Steri-Strips 12mm x 100mm.

    - 1 fixation spécifique de cathéter « 3 in 1 » (Statlock®/Griplock®) PICCline/MIDline.

    - 1 pansement transparent (type Tégaderm® de minimum 10 x 15cm).

  - 1 sac pour les déchets.

- DHA : 30 secondes.

- Donner un masque au patient.

- Mettre un masque.

- Glisser le champ de protection en-dessous du bras du patient.

3ème temps : retrait du pansement :

- DHA : 30 secondes.

- Mettre la paire de gants non stériles.

- Retirer le pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains, du bas vers le haut.

- Retirer les gants.

- Compter le nombre de repères du PICCline qui sont extériorisés, le cathéter ne doit pas avoir bougé.

4ème temps : désinfection du point de ponction :

- DHA : 30 secondes.

- Ouvrir le flacon d’antiseptique alcoolique Chlorhexidine 2% (et la flapule de 10ml de         NaCl0.9% si nécessaire).

- Ouvrir le set de soin.

- Installer le champ stérile présent dans le set sur le plan de travail.

- A l’aide de la pince, déplacer les tampons prune du set sur le champ stérile.

- Installer sur le champ la feuille de Steri-Strips, le pansement stabilisateur Griplock®/Statlock®, le pansement transparent et les tampons prunes supplémentaires si nécessaire.

- Si le point de ponction est souillé, verser le NaCl0.9% dans un des compartiments du set de soin.

- Verser l’antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%) dans l’autre compartiment du set de soin.

- En utilisant la pince, nettoyer à l'aide de sérum physiologique le point de ponction s’il présente des souillures (sang, écoulement purulent), sécher avec un tampon prune.

- En utilisant la pince, désinfecter le point d’insertion du cathéter du point de ponction vers l’extérieur. Laisser sécher (ne pas tamponner).

- A l’aide de la pince, fixer un Steri-Strip sur le point d’insertion du cathéter pour limiter le risque de mobilisation pendant le soin.

- DHA : 30 secondes.

- Mettre la paire de gants non stériles.

- Procéder à l'ablation du stabilisateur : déloger le PICCline/MIDline du pansement stabilisateur et décoller le pansement stabilisateur de la peau du patient.

- Retirer les gants et les jeter.

- DHA : 30 secondes.

- En utilisant la pince, désinfecter le reste de la peau du patient à l'aide de la solution alcoolique (Chlorhexidine 2%) en s’éloignant du point de ponction, en utilisant la technique de l’escargot.

5ème temps : mise en place du nouveau pansement :

- Déposer sur le champ pour chaque voie : une seringue préremplie de 10 ml de sérum physiologique, une seringue, les gants stériles et une valve bidirectionnelle.

- Ouvrir le(les) paquet(s) de compresses stériles 7.5 x 7.5cm et les imbiber de solution alcoolique Chlorhexidine 2%.

- DHA : 30 secondes.

- Mettre les gants stériles.

- Purger chaque valve bidirectionnelle à l'aide d’une seringue préremplie, laisser la seringue préremplie connectée à la valve.

- Munissez-vous du nouveau pansement stabilisateur.

- Insérer le PICCline/MIDline dans l'encoche du pansement stabilisateur et fermer le système de fixation spécifique.

- Coller le pansement stabilisateur à la peau.

- Retirer le Steri-Strip.

- Retirer les gants stériles et les jeter.

- DHA : 30 secondes.

- En utilisant la pince, redésinfecter le point d’insertion du cathéter

- Compter le nombre de repères extériorisés afin de s'assurer que le cathéter n'a pas bougé lors du soin.

- Fixer le pansement transparent afin qu'il recouvre largement le point de ponction et le pansement stabilisateur.

- DHA : 30 secondes.

6ème temps : changement de la (des) valve(s) bidirectionnelle(s):

- En manipulant le cathéter à l’aide des compresses imbibées de solution alcoolique Chlorhexidine 2%, pour chaque voie :

  - Désinfecter, pendant minimum 10 secondes, la connexion voie/valve puis vérifier la présence d'un reflux à l’aide de la seringue vide de 10 ml.

  - Clamper la voie.

  - A l’aide des compresses, désinfecter pendant minimum 10 secondes la connexion voie/valve puis déconnecter l'ancienne valve bidirectionnelle.

  - A l’aide des compresses imbibées de solution alcoolique Chlorhexidine 2%, connecter le couple «nouvelle valve bidirectionnelle/seringue préremplie».

  - Déclamper la voie.

  - Purger en utilisant la technique du « push-pause » en 3 séquences.

  - Clamper le temps de la déconnexion de la seringue pour éviter le reflux et l’entrée d’air à l’extrémité distale du cathéter interne lors du rinçage.

  - Déclamper la voie.

7ème temps : fin du soin :

- Retirer le masque au patient.

- Réinstaller le patient dans une position confortable.

- Jeter les déchets dans la poubelle spécifique (cfr fiche informative jointe).

- DHA : 30 secondes.

- Si nécessaire, noter les observations dans le carnet de suivi du patient.