Prérequis pour manipulation du cathéter :

- Soignant :

  - Tenue professionnelle propre.

  - Cheveux courts ou attachés.

  - Prérequis à l’hygiène des mains (vernis/bijoux/montre).

  - Désinfection des mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

  - Vérification de la péremption du matériel.

Matériel nécessaire :

- 2 masques.

- 1 paire de gants non stériles.

- 1 champ (de protection à en dessous du bras du patient pendant le soin).

- 1 set de soin contenant 1 pince et 5 tampons prune.

- Si le point de ponction est souillé :

  - 1 flapule de NaCl0.9%

  - 1 paquet de tampons prune supplémentaire

- 1 seringue préremplie de 10 ml préremplie de sérum physiologique, par voie.

- 1 seringue vide de 10 ml, par voie.

- 1 valve bidirectionnelle, par voie.

- 1 paquet de compresses stériles 7.5 x 7.5cm, par voie.

- 1 pansement transparent (type Tegaderm®, de minimum 10cm x 15cm).

- 1 flacon de SHA (Solution Hydroalcoolique).

- 1 antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%).

- 1 sac pour les déchets.

- Matériel pour désinfecter le plan de travail.

Déroulement du soin

1er temps : installation du patient

- Vérifier l'identité du patient.

- Informer le patient du soin dont il va bénéficier.

- DHA (Désinfection des mains au moyen de Solution Hydroalcoolique) :

- Secondes.

- Dans un environnement propre, installer le patient en décubitus dorsal ou en position assise, bras nu positionné à l'horizontale.

- Observer le point de ponction et vérifier l'absence de rougeur, douleur, œdème ou écoulement. Si le point de ponction est souillé, il devra être nettoyé pendant le changement de pansement.

- Compter le nombre de repères du PICCline/MIDline qui sont extériorisés, le cathéter ne doit bouger après la réfection du pansement.

2ème temps : préparation du matériel :

- Désinfection du plan de travail à l'aide d'un désinfectant de surface.

- Déposer sur le plan de travail les différents éléments nécessaires pour le soin :

  - 1 flacon de SHA.

  - 1 antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%).

  - 2 masques.

  - 1 paire de gants non stériles.

  - Les différents éléments nécessaires pour le soin :

    - 1 champ (de protection à en dessous du bras du patient pendant le soin)

    - 1 set de soin contenant 1 pince et 5 tampons prune

    - Si le point de ponction est souillé

      - 1 flapule de 10ml de NaCl0.9%

      - 1 paquet de tampons prune supplémentaire

    - 1 seringue préremplie de 10 ml de sérum physiologique, par voie.

    - 1 seringue vide de 10 ml, par voie.

    - 1 valve bidirectionnelle, par voie.

    - 1 paquet de compresses stériles 7.5 x 7.5cm, par voie.

    - 1 pansement transparent (type Tégaderm® de minimum 10cm x 15cm).

  - 1 sac pour les déchets.

- DHA : 30 secondes

- Ouvrir le flacon d’antiseptique (et la flapule de NaCl0.9% si nécessaire).

- Donner un masque au patient.

- Mettre un masque.

- Prendre le champ présent sur le haut du set et le glisser en dessous du bras du patient.

3ème temps : retrait du pansement :

- DHA : 30 secondes.

- Mettre les gants non stériles.

- Retirer le pansement transparent par étirement latéral avec les deux mains et du bas vers le haut.

- Retirer les gants.

4ème temps : désinfection du point de ponction :

- DHA : 30 secondes.

- Ouvrir le flacon d’antiseptique (et la flapule de 10ml de NaCl0.9% si nécessaire).

- Ouvrir le set de soin.

- Installer le champ stérile présent dans le set sur le plan de travail.

- A l’aide de la pince, déplacer les tampons prune du set sur le champ stérile.

- Installer sur le champ le pansement transparent (et les tampons prune supplémentaires si nécessaire).

- Si le point de ponction est souillé, verser le NaCl0.9% dans un des compartiments du set de soin.

- Verser l’antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 2%) dans l’autre compartiment du set de soin.

- En utilisant la pince, nettoyer à l'aide de sérum physiologique le point de ponction s’il présente des souillures (sang, écoulement purulent), sécher avec un tampon prune.

- En utilisant la pince, désinfecter la peau du patient à l'aide de la solution alcoolique (Chlorhexidine 2%) en utilisant la technique de l’escargot, en s’éloignant du point de ponction. Le Securacath® doit être soulevé à 90° (sans mouvements latéraux) à chaque changement de pansement, pour assurer un bon nettoyage de la zone. Laissez le Securacath® dans sa position d’origine. Attention de ne pas tordre ni faire pivoter le Securacath® lorsque vous soulevez le cathéter. Désinfecter le boîtier du Securacath®, dessus et dessous. Laisser sécher complètement à l’air avant d’appliquer le pansement.

- Compter le nombre de repères extériorisés afin de s'assurer que le cathéter n'a pas bougé lors du soin.

- Fixer le pansement transparent afin qu'il recouvre largement le point de ponction et le stabilisateur.

5ème temps : changement de la (des) valve(s) bidirectionnelle(s):

- Ouvrir paquet de compresses stériles 7.5 x 7.5cm par voie et les imbiber de solution alcoolique Chlorhexidine 2%.

- DHA 30 secondes.

- Manipulant le cathéter à l’aide des compresses imbibées de solution alcoolique Chlorhexidine 2%

Pour chaque voie :

  - Purger stérilement la valve bidirectionnelle à l'aide de la seringue préremplie, laisser la  seringue préremplie connectée à la valve.

  - Désinfecter pendant minimum 10 secondes la connexion voie/valve puis vérifier la présence d'un reflux à l’aide de la seringue vide de 10 ml.

  - Clamper la voie.

  - A l’aide des compresses imbibées de solution alcoolique Chlorhexidine 2%, désinfecter la connexion voie/valve pendant minimum 10 secondes puis déconnecter l'ancienne valve bidirectionnelle.

  - A l’aide des compresses, connecter le couple «nouvelle valve bidirectionnelle/ seringue préremplie».

  - Déclamper la voie.

  - Purger en utilisant la technique du « push-pause » en 3 séquences.

  - Clamper le temps de la déconnexion de la seringue pour éviter le reflux et l’entrée d’air à l’extrémité distale du cathéter interne lors du rinçage.

  - Déclamper la voie.

6ème temps : fin du soin :

- Retirer le masque au patient.

- Réinstaller le patient dans une position confortable.

- Jeter les déchets dans la poubelle spécifique (cfr fiche informative jointe).

- DHA: 30 secondes.

- Si nécessaire, noter les observations dans le carnet de suivi du patient.